Этим значком на чертежах обозначается

1): Допуск прямолинейности

2): Допуск плоскостности

3): Допуск круглости

4): Допуск цилиндричности

5): Допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности

6): Допуск параллельности

7): Допуск перпендикулярности

8): Допуск соосности

9): Допуск симметричности

10): Допуск пересечения осей

11):Допуск биения

12): Допуск полного радиального или торцевого биения

13): Допуск формы заданного профиля

14) Непрямолинейность это - наибольшее расстояние от точек реального профиля до прилегающей прямой.

15) Неплоскостность – это наибольшее расстояние от точек реального профиля до прилегающей плоскости

16) Некруглость это - наибольшее расстояние от точек реальной поверхности до прилегающего цилиндра в направлении, перпендикулярном к оси цилиндра.

17) Информационно-измерительная система (ИИС) – это Измерительное средство использующее вычислительную технику

18) Наиболее распространенной в геометрических измерениях информационно-измерительной системой являются координатно измерительные приборы

19) Координатно измерительные приборы бывают 1) однокоординатные2) двухкоординатные3) трехкоординатные

20) Однокоординатным измерительными прибором является –Дальномер

21) Двухокоординатным измерительными прибором является - Микроскоп

22) Трехкоординатным измерительными прибором является - Координатная измерительная машина

23) Отсутствие износа в узлах перемещения координатных измерительных машин обеспечивается - Подушкой

24) Координатная измерительная машина больших размеров управляется с помощью - джойстика

25) Что из перечисленного не имеет отношения к координатной измерительной машине - установочная шайба

26) Какие бывают погрешности измерения – 1) случайные 2) грубые3) систематические 4) относительные

27) Погрешность штангенциркуля равна - половине цены деления

28) Что обычно известно о концевой мере длины с высокой точностью - расстояние между торцами

29) Максимальная длина концевой меры длины - 1000 мм

30) Какой из перечисленных приборов требует настройки на ноль - рычажная скоба

31) Что такое калибровка измерительного наконечника координатной измерительной машины - определение его эффективного диаметра

32) Какие координаты передаются в измерительную программу при касании поверхности детали на координатной измерительной машине - центра наконечника

33) Укажите основное преимущество координатного способа измерений геометрических параметров- Универсальность

34) Однокоординатным измерительным прибором является - Дальномер

35) Двухкоординатным измерительным прибором является -  Микроскоп

36) Трехкоординатным измерительным прибором является - КИМ

37) Какие из перечисленных фирм производят КИМ – LK и Carl Zeiss

38) Какие из перечисленных систем координат используются при измерениях – 1) СК детали 2) CК машины

39) Единственным производителем КИМ в РФ является – Лапик

40) Что из перечисленного входит в управляющий вычислительный комплекс КИМ -  1) Контроллер 2) Персональный компьютер 3) Программное обеспечение

41)В соответствии с уровнем автоматизации КИМ подразделяются на 1) Автоматические 2) Полуавтоматические 3) Ручные

42) КИМ, в которой работа ведется по заранее подготовленной программе на языке DMIS является - Автоматической

43) КИМ, в которой работа по управлению приводами осуществляется человеком, а обработка измерительной информации компьютером называется - Полуавтоматической

44) КИМ, в которой работа по управлению приводами и обработке измерительной информации ведется человеком называется - Ручной

45) Язык программирования измерений на автоматических КИМ называется - DMIS

46) Какой основополагающий метрологический принцип нарушается при измерении на КИМ классических компоновок - Принцип Аббе

47) КИМ "Лапик" координально отличается от других КИМ за счет - оригинальной стержневой конструкции

48) Какая компоновка КИМ является наиболее часто встречающейся - Портальная

49)На рисунке показана КИМ следующего типа

Лапик

50) Как называется подвижная по оси X часть портальной КИМ - Каретка

51) Как называется подвижная по оси Y часть портальной КИМ  - Портал

52) Как называется подвижная по оси Z часть портальной КИМ  - Пиноль

53) Основание КИМ обычно изготавливают из - Твердо-каменных пород

54) К недостаткам твердо-каменных пород относятся – 1) Малая механическая прочность 2) Склонность к водопоглощению

55) Коэффициент линейного температурного расширения твердо-каменных пород - ???

56) Узлы координатных перемещений реализуют - декартову систему координат

57) Какие виды подшипников используют в узлах координатных перемещений - Качения

58) Недостатками использования подшипников качения являются – 1)Склонность к биению 2 ) Гистерезис

59) Рабочая грань аэростатического подшипника представляет собой - Вогнутую слабо-эллиптическую поверхность

60) Пятно контакта аэростатического подшипника с поверхностью направляющей - больше, чем у аналогичного подшипника качения

61) Нормальный зазор в аэростатическом подшипнике составляет - 5-6 мкм

62) Каковы эксплуатационные требования при использовании аэростатических подшипников – 1) Стабильное давление сжатого воздужа 2) Чистота сжатого воздуха

63) Аэростатические подшипники по сравнению с подшипниками качения обладают -  меньшей несущей способностью

64) При использовании подшипников качения дефекты направляющей оказывают - большее влияние, чем при использовании аэростатических подшипников

65) Узел координатного перемещения оси Z имеет особенность в виде  - наличия системы пневматической балансировки

66) Обобщенный привод координатных перемещений содержит -1) двигатель

2) редуктор3) предохранительную муфту 4) исполнительный механизм

67) Какая форма выходного сигнала специфична для измерительных систем координатных перемещений - TTL

68) Что из перечисленного не использовалось в качестве измерительных систем координатных перемещений - вертикальные оптиметры

69) Укажите стандартные дискретности отсчета для фото-электрических систем – 1)0,1 мкм 2) 0,5 мкм 3) 1 мкм

70) Фото-электрическая измерительная система содержит – 1)растровую линейку 2) источник света 3) фотоэлементы

71) Несколько фотоэлементов в совокупности с одним источником света в фотоэлектрических системах применяют для - уменьшения влияния случайных факторов

72) Фото-электрические системы работают – 1)на проходящем свете 2) на отраженном свете

73) В современных фотоэлектрических измерительных системах Renishaw роль растровой линейки выполняет - металлическая лента

74) Каковы эксплуатационные требования для фотоэлектрических систем - минимальная запыленность воздуха

75) Какие координаты передаются в измерительную программу при касании детали сферическим наконечником -  центра наконечника

76) Наиболее известным производителем измерительных наконечников и головок является - Renishaw

77) Что из перечисленного не является типом измерительного наконечника - Треугольный

78) Наиболее удобным для измерения тонких кромок листового материала является цилиндрический наконечник

79) Наиболее часто используемым наконечником является - Сферический

80) При калибровке измерительно наконечника определяют - эффективный диаметр и вектор поправки

81) Контактные группы в измерительной головке касания расположены под углом - 120 град.

82) В модульных головках отклонения присутствует информация о - модуле вектора смещения наконечника

83) В компонентных головках отклонения присутствует информация о - Проекциях вектора смещения наконечника на оси системы координат

84) Моторизованная измерительная головка фирмы Renishaw с двумя угловыми степенями свободы перемещения наконечника называется - PH10

85) Что из перечисленного является компонентами погрешности измерительных головок – 1)Дрейф нуля 2) Анизотропия срабатывания

86) Погрешность ощупывания определяется - С помощью калибровочной сферы

87) Анизотропия срабатывания измерительной головки касания характеризуется - кольцевой диаграммой

88) Погрешность ощупывания определяется - самым коротким щупом

89) Погрешность ощупывания зависит от длины щупа - линейно

90) Контроллер КИМ выполняет - Стыковку функций верхнего уровня с функциями нижнего уровня

91) Что из перечисленного является измерительной программой – 1) PC-DMIS

2) Zeiss Calypso 3) LK Camio

92) Измерительные программы работающие без математической модели изделия – 1)просты в применении 2) обладают не очень высокой функциональностью

93) Измерительные программы работающие с математической моделью изделия – 1) требуют знания САПР 2) трудно осваиваются

94) Все измерительные программы позволяют измерять следующие геометрические объекты – 1)прямая 2) плоскость 3) цилиндр 4) конус

95) Какой метод используется для вычисления геометрических характеристик объектов  - Наименьших квадратов Гаусса

96) Программу для автоматического контроля детали на КИМ можно написать – 1) в режиме генерации 2) методом обучения 3) по математической модели без использования реальной КИМ

97) При пересечении плоскости и плоскости результатом является - прямая

98) При пересечении плоскости и прямой результатом является - точка

99) При пересечении цилиндра и плоскости перпендикулярной его оси результатом является - окружность

100) Какие виды отчетов об измерении формирует измерительная программа – 1) Текстовый 2) Графический

101) При контроле свободных форм по математическим моделям за эталон принимают - Математическую модель

102) При контроле свободных форм по математическим моделям основная проблема состоит в - совмещении систем координат детали и математической модели

103) Сколько параметров полностью описывают геометрию КИМ -  21

104) Сколько составляющих погрешности отсчетной системы для одной оси – 1

105) Сколько составляющих погрешности не прямолинейности перемещения для одной оси – 2

106) Сколько угловых составляющих погрешности  для одной оси – 3

107) Какие измерительные средства используются для калибровки КИМ -  1)концевые меры длины 2) лазерный интерферометр 3) плита со сферами или отверстиями

108) Сколько составляющих погрешности от не перпендикулярности осей – 3

109) При калибровке КИМ плита со сферами или отверстиями измеряется в - 6 положениях

110) Для расчета объемной карты погрешностей КИМ на основании измерения плиты со сферами или отверстиями используют метод - Кунса

111) При определении погрешности отсчесных систем КИМ концевые меры располагаются - параллельно проверяемой оси

112) При определении погрешности отклонения от перпендикулярности концевые меры располагаются -  под 45 градусов к проверяемым осям

113) Погрешность ощупывания КИМ определяется -  по эталонной сфере

114) При аттестации КИМ определяют – 1)Погрешность ощупывания 2) Границы случайной погрешности 3) Погрешность измерения вдоль осей

4) Погрешность измерения в пространстве

115) По результатам аттестации КИМ присваивается - Формула погрешности