- Непрямолинейность это -

{

Непрямолинейность — наибольшее расстояние между измеренным реальным профилем и прилегающей прямой

}

- Неплоскостность — это

{

Неплоскостность — наибольшее расстояние между измеренной реальной поверхностью и прилегающей плоскостью

}

- Некруглость это

{

Некруглость — наибольшее расстояние между измеренным реальным профилем и прилегающей окружностью

}

- Информационно-измерительная система (ИИС) — это

{

Информационно-измерительные системы (ИИС) представляют собой совокупность средств измерений и вспомогательных устройств, соединенных между собой каналами связи. Они предназначены для автоматического получения измерительной информации от ряда ее источников, а также для ее передачи и обработки.

}

- Наиболее распространенной в геометрических измерениях информационно-измерительной системой являются

{

Наиболее распространенной является классификация ИИС по функциональному назначению. По этому признаку ИИС реализуются в виде:

- измерительных систем (ИС);

- систем автоматического контроля (САК);

- систем технической диагностики (СТД);

- систем распознавания образов(идентификации) (СРО);

- телеизмерительных систем (ТИС).

}

- Координатно-измерительные приборы бывают

{

Существуют 1, 2, 3-х координатные измерительные приборы (высото- и дальномеры, измерительные микроскопы, координатно-измерительные машины (КИМ)).

}

- Однокоординатным измерительными прибором является

{

Дальномер

}

- Двухкоординатным измерительными прибором является

{

Микроскоп

}

- Трехкоординатным измерительными прибором является

{

Координатная измерительная машина

}

- Отсутствие износа в узлах перемещения координатных измерительных машин обеспечивается

{

Подшипники скольжения (Чаще всего применяются аэростатические (пневматические) подшипники)

}

- Координатная измерительная машина больших размеров управляется с помощью

{

}

- Что из перечисленного не имеет отношения к координатной измерительной машине

{

}

- Какие бывают погрешности измерения

{

- Случайная;

- Систематическая:

- Инструментальная;

- Погрешность метода измерений;

- Погрешность из-за изменений условий измерений;

- Субъективная.

}

- Погрешность штангенциркуля равна

{

Погрешность измерений по основной шкале для штангенциркулей 1 класса точности составляет 0,05мм, для 2 класса 0,1мм

}

- Что обычно известно о концевой мере длины с высокой точностью

{

}

- Максимальная длина концевой меры длины(?)

{

1000 мм, 2000 мм

}

- Какой из перечисленных приборов требует настройки на ноль(?)

{

Микрометр

}

- Что такое калибровка измерительного наконечника координатной измерительной машины

{

Определение координат и поправок отдельных измерительных наконечников измерительных головок, на основании предварительно выполненного измерения калибратора (калибровки наконечника). Выполнение данной операции необходимо после любого (даже незначительного) изменения положения ИГ КИМ относительно узла её крепления

}

- Какие координаты передаются в измерительную программу при касании поверхности детали на координатной измерительной машине

{

}

- Укажите основное преимущество координатного способа измерений геометрических параметров

{

Координатный способ измерения состоит в последовательном нахождении координат ряда точек на изделии, с последующей математической обработкой для вычисления искомых параметров (линейные и угловые величины, форма и расположение поверхностей).

}

- Однокоординатным измерительным прибором является

{

Дальномер

}

- Двухкоординатным измерительным прибором является

{

Микроскоп

}

- Трехкоординатным измерительным прибором является

{

Координатная измерительная машина

}

- Какие из перечисленных фирм производят КИМ

{

На сегодняшний день на территории России КИМ классических компоновок не производятся. Известна лишь стержневая КИМ фирмы «Лапик», обладающая оригинальной кинематической схемой. Наиболее известные зарубежные производители – Carl Ziess, LK, Brown&Sharp, DEA, Tesa и др.

}

- Какие из перечисленных систем координат используются при измерениях

{

Используются 3 основные системы координат:

- Абсолютная (СК машины) -         СКМ

- Относительная (СК калибратора) -    СКО

- СК детали                                             СКД

}

- Единственным производителем КИМ в РФ является

{

!!!На сегодняшний день на территории России КИМ классических компоновок не производятся. Известна лишь стержневая КИМ фирмы «Лапик», обладающая оригинальной кинематической схемой.!!!

}

- Что из перечисленного входит в управляющий вычислительный комплекс КИМ

{

!!!Управляющий вычислительный комплекс (ЭВМ (контроллер), ПЭВМ, программное обеспечение)

}

- В соответствии с уровнем автоматизации КИМ подразделяются на

{

- Автоматические (ЧПУ и копировальные);

- Полуавтоматические;

- Ручные.

}

- КИМ, в которой работа ведется по заранее подготовленной программе на языке DMIS является

{

Автоматические КИМ

}

- КИМ, в которой работа по управлению приводами осуществляется человеком, а обработка измерительной информации компьютером называется

{

Полуавтоматические КИМ

}

- КИМ, в которой работа по управлению приводами и обработке измерительной информации ведется человеком называется

{

Ручной КИМ

}

- Язык программирования измерений на автоматических КИМ называется

{

DMIS

}

- Какой основополагающий метрологический принцип нарушается при измерении на КИМ классических компоновок

{

принцип Аббе

}

- КИМ "Лапик" кардинально отличается от других КИМ за счет оригинальной

{

компоновки (стержневая)

}

- Какая компоновка КИМ является наиболее часто встречающейся

{

портальные

}

- Как называется подвижная по оси X часть портальной КИМ

{

Каретка

}

- Как называется подвижная по оси Y часть портальной КИМ

{

Портал

}

- Как называется подвижная по оси Z часть портальной КИМ

{

Пиноль

}

- Основание КИМ обычно изготавливают из

{

из твердокаменных пород (гранит) или стали

}

- К недостаткам твердокаменных пород относятся

{

- Твердокаменные породы склонны к водопоглощению и разбуханию

- Имеют меньшую по сравнению со сталью механическую прочность и износостойкость

- Основания ряда КИМ в целях снижения вибрационных воздействий устанавливают на пневмоопорах или на специальный виброфундамент.

}

- Коэффициент линейного температурного расширения твердокаменных пород

{

Коэффициент расширения твердокаменных пород (гранит) равен  7.9*10-6 C-1 (4.4*10-6 F-1)

}

- Узлы координатных перемещений реализуют

{

заданную (чаще всего декартову систему координат)

}

- Какие виды подшипников используют в узлах координатных перемещений

{

- Чаще всего применяются аэростатические (пневматические) подшипники;

- На старых КИМ можно встретить подшипники качения. Подшипники качения применялись в совокупности со стальными шлифованными направляющими.

}

- Недостатками использования подшипников качения являются

{

Сложность регулировки, склонность к биениям и гистерезису.

}

- Рабочая грань аэростатического подшипника представляет собой

{

Вогнутую слабо эллиптическую поверхность.

}

- Пятно контакта аэростатического подшипника с поверхностью направляющей

{

Оказывают существенно меньшее влияние, чем при использовании подшипников качения.

}

- Нормальный зазор в аэростатическом подшипнике составляет (вот вообще хз где это найти)

{

}

- Каковы эксплуатационные требования при использовании аэростатических подшипников

{

Необходимостью хорошо очищенного и стабилизированного по давлению сжатого воздуха.

}

- Аэростатические подшипники по сравнению с подшипниками качения обладают

{

- Обладают меньшей несущей способностью;

- Значительно превосходят в габаритах.

}

- При использовании подшипников качения дефекты направляющей оказывают(?)

{

Большее влияние

}

- Узел координатного перемещения оси Z имеет особенность в виде

{

Наличия противовеса или системы пневматической балансировки

}

- Обобщенный привод координатных перемещений содержит

{

Построенный по наиболее распространенной схеме привод содержит высоко моментный двигатель постоянного тока, редуктор с фрикционной муфтой и механизм перемещения (винт-гайка, ленточный).

}

- Какая форма выходного сигнала специфична для измерительных систем координатных перемещений (?)

{

форма выводимой информации и значения выходных сигналов (TTL)

}

- Что из перечисленного не использовалось в качестве измерительных систем координатных перемещений

{

}

- Укажите стандартные дискретности отсчета для фотоэлектрических систем

{

0,1мкм 0,5мкм или 1мкм

}

- Фотоэлектрическая измерительная система содержит

{

Подавляющее большинство КИМ оснащено фотоэлектрическими измерительными системами с растровыми измерительными линейками.

!!!На небольшом количестве КИМ используются индуктосины, механические узлы преобразования линейного перемещения в угловое. На КИМ высшей точности используют лазерные интерферометры.

}

- Несколько фотоэлементов в совокупности с одним источником света в фотоэлектрических системах применяют для

{

усреднения значений сигналов и, следовательно, снижения случайной погрешности

}

- Фотоэлектрические системы работают

{

на проходящем или отраженном свете

}

- В современных фотоэлектрических измерительных системах Renishaw роль растровой линейки выполняет

{

Наивысшую точность ФЭИС обеспечивает применение стеклянных измерительных линеек, работающих на проходящем свете и имеющих близкий к стали коэффициент линейного расширения

Большие пределы измерения достигаются с использованием измерительных систем на отраженном свете с металлической линейкой в виде планки или ленты.

Возможно, еще и индуктосины или !!лазерные интерферометры!!. (посмотрим по вариантам ответов)

}

- Каковы эксплуатационные требования для фотоэлектрических систем

{

Отсутствие пыли, т.к. ФЭИС чувствительны к пыли

Точный монтаж

}

- Какие координаты передаются в измерительную программу при касании детали сферическим наконечником

{

После того как центр и радиус наконечника станут известны, щупом касаются детали, и координаты наконечника математически "смещаются" на величину радиуса щупа до истинного значения положения точки контакта. Направление смещения автоматически определяется с помощью процедуры выравнивания.

}

- Наиболее известным производителем измерительных наконечников и головок является(?)

{

Renishaw

}

- Что из перечисленного не является типом измерительного наконечника

{

Все, кроме этих:

сферические, дисковые, цилиндрические, игольчатые.

Существуют также конические, обратные конические,

}

- Наиболее удобным для измерения тонких кромок листового материала является __________ наконечник (?)

{

Смотреть по вариантам ответов

}

- Наиболее часто используемым наконечником является(?)

{

Наиболее часто применяемые измерительные наконечники: сферические, дисковые, цилиндрические, игольчатые.

}

- При калибровке измерительного наконечника определяют (?)

{

В измерительных программах присутствуют функции для калибровки щупов с помощь калибровочной сферы и калибровочной призмы. В измерительной головке может быть установлено произвольное количество щупов. При калибровке второго и последующих щупов фиксируется и учитывается при измерениях вектор поправки щупа относительно первого калиброванного.
(щуп и наконечник же одно и то же?)

}

- Контактные группы в измерительной головке касания расположены под углом ___ град. (!!!ВОЗМОЖНО НЕ ТО!!!)

{

Заметим, что щуп должен подходить к детали, находясь в конусе ±20° относительно перпендикуляра, чтобы минимизировать ошибку проскальзывания. Векторы приближения щупа перпендикулярны к поверхности сферы

}

- В модульных головках отклонения присутствует информация о (?)

{

Модульные головки отклонения вырабатывают сигнал пропорциональный модулю вектора смещения наконечника относительно фиксированной нулевой точки.

}

- В компонентных головках отклонения присутствует информация о (?)

{

Компонентные головки отклонения вырабатывают сигналы пропорциональные проекциям вектора перемещения наконечника на оси системы координат головки.

}

- Моторизованная измерительная головка фирмы Renishaw с двумя угловыми степенями свободы перемещения наконечника называется (?)

{

На изображении написано PH10T (также после непродолжительного гуглежа была найдена головка MH20i, но это не точно)

}

- Что из перечисленного является компонентами погрешности измерительных датчиков касания

{

Погрешности измерительных головок вносят существенный вклад в суммарную погрешность в погрешности ощупывающей системы КИМ. Среди компонентов этой погрешности можно выделить следующие:

• Анизотропия срабатывания (показаний для ИГО) Является следствием сил трения и погрешностей перемещений в узлах установки измерительного наконечника

• Дрейф нуля.

}

- Погрешность ощупывания определяется

{

Погрешность ощупывания КИМ определяется в соответствии с ISO 10360-2 тестом по сфере: на поверхности эталонной сферы самым коротким щупом измеряют 30 равномерно расположенных точек. максимальное и минимальное отклонения измеренных точек от поверхности сферы определяет погрешность ощупывающей системы КИМ. На современных КИМ эта величины в среднем составляет 1…2 мкм.

}

- Анизотропия срабатывания измерительной головки касания характеризуется

{

Анизотропия срабатывания характеризуется искажением формы от эталонного кольца, измеренного данной головкой, которое может быть изображено графически в виде кольцевой диаграммы отклонения точек.

}

- Погрешность ощупывания определяется

{

Погрешность ощупывания КИМ определяется в соответствии с ISO 10360-2 тестом по сфере: на поверхности эталонной сферы самым коротким щупом измеряют 30 равномерно расположенных точек. максимальное и минимальное отклонения измеренных точек от поверхности сферы определяет погрешность ощупывающей системы КИМ. На современных КИМ эта величины в среднем составляет 1…2 мкм.

}

- Погрешность ощупывания зависит от длины щупа

{

Использование различных удлинителей и длинных щупов существенно занижает точностные характеристики ощупывающей системы. (ДА)

}

- Контроллер КИМ выполняет

{

Контроллер КИМ обеспечивает стыковку функций низкого уровня (прямое управление приводами, считывание данных с линеек и. т. д.) с функциями верхнего уровня, выполняемыми программным обеспечением КИМ.

}

- Что из перечисленного является измерительной программой

{

Измерительные программы:
	TUTOR for Windows, Zeiss Calypso, CMES, LK Camio, Delcam PowerInspect, Metrolog XG фирмы Metrologic Group.

}

- Измерительные программы работающие без математической модели изделия

{

Программы, относящиеся к первому классу, обладают немного меньшей функциональностью, но проще в применении. (например, TUTOR)

}

- Измерительные программы работающие с математической моделью изделия

{

Программы второго класса имеют больший набор функций, но требуют достаточно высокого уровня подготовки пользователя (знание основ САПР). Ко второму классу относятся практически все современные программы. (например, Metrolog XG)

}

- Все измерительные программы позволяют измерять следующие геометрические объекты

{

Точки, прямые, плоскости, окружности, эллипсы, сферы, цилиндры, конусы, торы.

}

- Какой метод используется для вычисления геометрических характеристик объектов

{

Для построения геометрических объектов (аппроксимации полученных с КИМ точек обмера) используется либо метод наименьших квадратов Гаусса, либо многочлены Чебышева.

}

- Программу для автоматического контроля детали на КИМ можно написать

{

На языке DMIS

}

- При пересечении плоскости и плоскости результатом является

{

Прямая

}

- При пересечении плоскости и прямой результатом является

{

Точка

}

- При пересечении цилиндра и плоскости перпендикулярной его оси результатом является

{

Окружность

}

- Какие виды отчетов об измерении формирует измерительная программа

{

Представление результатов измерений (распечатка отчетов,

графиков, таблиц)

}

- При контроле свободных форм по математическим моделям за эталон принимают

{

Эталонная Сфера.

}

- При контроле свободных форм по математическим моделям основная проблема состоит в

{

Использование различных удлинителей и длинных щупов существенно

занижает точностные характеристики ощупывающей системы.

}

- Сколько параметров полностью описывают геометрию КИМ

{

геометрия КИМ полностью определяется 21 параметром.

}

- Сколько составляющих погрешности отсчетной системы для одной оси

{

погрешность отсчетной системы (1 на каждую ось)

}

- Сколько составляющих погрешности не прямолинейности перемещения для одной оси

{

погрешности, обусловленные кривизной осей (2 на каждую ось)

}

- Сколько угловых составляющих погрешности для одной оси

{

погрешности, обусловленные разворотами осей (3 на каждую ось)

}

- Какие измерительные средства используются для калибровки КИМ(?)

{

- Методы 1 класса основываются на измерении КМД и поверочных линеек в различных положенияx в рабочем пространстве КИМ.

- Методы 2 класса используют специальные эталонные меры – калибровочные плиты со сферами или отверстиями, положение которых в системе координат плиты известно с высокой точностью.

- Методы 3 класса используют лазерные интерферометры, оснащенные специальной оптикой (интерферометр прямолинейности и угловой интерферометр).

}

- Сколько составляющих погрешности от не перпендикулярности осей

{

погрешности, обусловленные неперпендикулярностью осей (3 ошибки/ 3 составляющих (не это не точно))

}

- При калибровке КИМ плита со сферами или отверстиями измеряется в

{

В 6 положениях

- При калибровке КИМ плита измеряется в 6 положениях на гранях рабочего пространства КИМ. Для нахождения значений объемных погрешностей внутри рабочей зоны используют методы многомерной аппроксимации (например Кунса)

- Плита измеряется в шести положениях внутри рабочего пространства. Затем по определенным зависимостям вычисляется 21 параметр и исходя из них объемные погрешности.

}

- Для расчета объемной карты погрешностей КИМ на основании измерения плиты со сферами или отверстиями используют метод

{

Методы 2 класса.

}

- При определении погрешности отсчетных систем КИМ концевые меры располагаются

{

}

- При определении погрешности отклонения от перпендикулярности концевые меры располагаются

{

}

- Погрешность ощупывания КИМ определяется

{

Определяется по эталонной сфере

}

- При аттестации КИМ определяют

{

1) Погрешность ощупывания;

2) Погрешность измерения вдоль координатных осей;

3) Погрешность измерения в пространстве.

}

- По результатам аттестации КИМ присваивается

{

По результатам тестов КИМ определяется формула ее погрешности (A+B/L) мкм

}